Dz.U.04.269.2675

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2004 r.)

Na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki techniczne, niezbędne do przeprowadzania wyścigów konnych, dla torów wyścigowych, na których są przeprowadzane gonitwy:

1)	galopem;

2)	kłusem.

§ 2. Tory wyścigowe, na których są przeprowadzane gonitwy galopem, dzieli się na:

1)	kategorię I - dla torów, na których mogą być przeprowadzane wszystkie rodzaje gonitw;

2)	kategorię II - dla torów, na których mogą być przeprowadzane wyłącznie gonitwy krajowe, z wyjątkiem gonitw pozagrupowych.

§ 3. Szczegółowe warunki techniczne dla:

1)	poszczególnych kategorii torów wyścigowych wymienionych w § 2, na których są przeprowadzane gonitwy galopem, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)	torów wyścigowych, na których są przeprowadzane gonitwy kłusem, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________

1)	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII TORÓW WYŚCIGOWYCH, NA KTÓRYCH SĄ PRZEPROWADZANE GONITWY GALOPEM

| Kategoria toru |  | Wyścigi na torze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | płaskim | z płotami |  | z przeszkodami |
| I | Rodzaj nawierzchni bieżni | trawiasta (zwarte zadarnienie) albo piaskowa | trawiasta, piaskowa albo trawiasto - piaskowa |  |  |
|  | Charakterystyka bieżni | 1) długość - minimum 1.600 m; 2) szerokość - minimum 12 m; 3) długość prostej finiszowej - minimum 350 m, z oznaczeniami 100, 200, 300 m od celownika | 1) długość umożliwiająca ustalenie dystansu gonitwy nie krótszego niż 2.400 m; 2) szerokość - minimum 12 m; 3) długość prostej finiszowej - minimum 250 m; 4) liczba płotów - minimum 6; 5) długość płotu - minimum 12 m |  | 1) długość umożliwiająca ustalenie dystansu gonitwy nie krótszego niż 2.600 m; 2) szerokość - minimum 12 m; 3) długość prostej finiszowej - minimum 250 m; 4) liczba przeszkód stałych - minimum 8; 5) długość przeszkody - minimum 12 m |
|  | Wyposażenie techniczne | 1) maszyna startowa (minimum 10 boksów); 2) fotokomórka; 3) celownik; 4) rejestracja audio-video; 5) banda (kanat) lub żywopłot wzdłuż całej długości bieżni; 6) penetrometr do badania stanu bieżni wyścigowej; 7) legalizowana waga | 1) fotokomórka; 2) celownik; 3) rejestracja audio-video; 4) banda (kanat) wzdłuż prostej finiszowej na długości minimum 250 m; 5) penetrometr do badania stanu bieżni wyścigowej; 6) legalizowana waga |  |  |
|  | Infrastruktura | 1) trybuny dla publiczności na około 2.000 miejsc, zadaszone; 2) padok do prezentacji koni; 3) boksy dla koni; 4) nagłośnienie; 5) wydzielone pomieszczenia dla: a) komisji technicznej, b) sędziów wyścigowych (waga, celownik, zegar), c) jeźdźców, d) trenerów, hodowców, właścicieli koni, e) dyżurnych lekarzy medycyny i weterynarii, f) kontroli dopingowej |  |  |  |
| II | Rodzaj nawierzchni bieżni | trawiasta albo piaskowa |  | trawiasta, piaskowa albo trawiasto-piaskowa |  |
|  | Charakterystyka bieżni | 1) długość - minimum 1.400 m; 2) szerokość - minimum 12 m; 3) długość prostej finiszowej - minimum 200 m |  | 1) długość umożliwiająca ustalenie dystansu gonitwy nie krótszego niż 2.400 m; 2) szerokość - minimum 12 m; 3) długość prostej finiszowej - minimum 200 m; 4) liczba płotów - minimum 6; 5) długość płotu - minimum 8 m | 1) długość umożliwiająca ustalenie dystansu gonitwy nie krótszego niż 2.600 m; 2) szerokość - minimum 12 m; 3) długość prostej finiszowej - minimum 200 m; 4) liczba przeszkód stałych - minimum 6; 5) długość przeszkody - minimum 12 m |
|  | Wyposażenie techniczne | 1) celownik; 2) rejestracja video; 3) banda (kanat) lub żywopłot wzdłuż całej długości bieżni; 4) legalizowana waga |  | 1) celownik; 2) rejestracja video; 3) banda (kanat) wzdłuż prostej finiszowej na długości minimum 250 m; 4) legalizowana waga |  |
|  | Infrastruktura | 1) trybuny dla publiczności na około 1.000 miejsc; 2) boksy dla koni; 3) nagłośnienie; 4) wydzielone pomieszczenia dla: a) komisji technicznej, b) sędziów wyścigowych (waga, celownik, zegar), c) jeźdźców, d) kontroli dopingowej; 5) dopuszcza się stosowanie urządzeń przenośnych |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA TORÓW WYŚCIGOWYCH, NA KTÓRYCH SĄ PRZEPROWADZANE GONITWY KŁUSEM

| Rodzaj nawierzchni bieżni | ziemna albo trawiasta |
| --- | --- |
| Charakterystyka bieżni | 1) kształt owalny; 2) długość - minimum 800 m; 3) szerokość - minimum 18 m; 4) długość prostej finiszowej - minimum 250 m |
| Wyposażenie techniczne | 1) fotokomórka; 2) celownik; 3) rejestracja audio-video; 4) banda (kanat) lub żywopłot wyznaczający trasę bieżni |
| Infrastruktura | 1) trybuny dla publiczności na około 1.000 miejsc; 2) nagłośnienie; 3) boksy dla koni; 4) wydzielone pomieszczenia dla: a) komisji technicznej, b) sędziów wyścigowych (celownik, zegar), c) trenerów, hodowców, właścicieli koni, d) dyżurnych lekarzy medycyny i weterynarii, e) kontroli dopingowej |